内燃机车维修（明细）

一号机车：

- 司机室内顶棚变形。注：因漏水导致

- 司机室上盖做防腐。

- 更换司机室前风挡玻璃及橡胶条（铁水飞溅看不清）。

- 改造项：司机室前风挡玻璃上加装盖帽。注：防铁水飞溅

- 变速箱换向阀功能检测，油泵效验，消除渗油。

- 柴油机更换喷油嘴（针阀偶件），更换增压器（急）。

- 柴油机冷却风扇偏磨（急）。

- 基础制动系统调验，行程调节装置整修（左二）

- 制动风缸皮碗，查调勾贝杆是否偏磨。

- 机车轮对踏面磨损严重。

- 电器各接触器、开关、照明线路、灯座检查更换不良线路。注：查是否有漏电现象，重点是灯线。

- 前后车钩三态检查，消除间隙大隐患。

- 各动力室门修复，更换老化胶圈，要求开关灵活。

二号机车：

- 前后车钩三态作用不良，间隙超限，重点前钩（急）。

- 更换司机室前风挡玻璃及橡胶条（铁水飞溅看不清）

- 改造项：司机室前风挡玻璃上加装盖帽。注：防铁水飞溅

- 电器系统查验。

- 基础制动系统查调。

- 消除跑、冒、滴、漏现象。

7.各动力室门修复，更换老化胶圈，要求开关灵活。

三号机车：

建议中修：技改项：1.更换空气管路，注：要求横平竖直。

- 工作油管、冷却水管走向明确，阀门有效，软连接规范（用料符合要求）横平竖直。

- 电瓶箱合二为一。

- 所有门及护栏按要求开关灵活。

备注：建议把三台机车小发电机和暖风机列入维保。

2022.3.14