|  | 【MQ2533门座式起重机】技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 定作人：铜陵市协诚港口有限责任公司 承揽人： 2022年05月 |  |  |

目  录

- 供货范围

- 起重机概述

- 起重机适用的自然条件

- 标准和规范

- 主要技术参数

- 工作级别

- 材料和制造工艺

- 钢结构

- 机构

- 主要零部件

- 吊钩

- 机器房、司机室及配置

- 润滑系统

- 安全联锁保护装置

- 电气与电气设备

- 表面处理和油漆

- 调试、试车和验收

- 图纸和技术资料

- 备件

- 工具和检测仪器

- 设计审查

- 监造

- 技术培训

25t-33m门座式起重机技术规格书

1.	供货范围

  - 25t-33m门座式起重机	1台；

  - 配额定40t山字形滑轮式平衡吊钩          1只；

1.3   可供双向行走的供电电缆；	1台套

1.4	随机工具、量具、仪表	1台套；

1.5	起重机的锚定装置	1台套；

1.6	随机竣工图纸资料	4套；

1.7	起重机的运输、保险、安装、调试；

1.8	提供门机交机验收后 3  年的质量保修期。（易损件除外）

2.	起重机概述

25t-33m门座式起重机为港口装卸杂货及散货，吊钩、抓斗两用设备。

起重机能作起升、变幅、360旋转及整机沿轨道行走。门机设计中，对起升机构、变幅机构和旋转机构的选择为工作工况，行走机构为非工作工况。

起升、变幅、旋转机构三个工作机构既可以单独动作，亦可以三个机构联合动作。各机构的操作均能在司机室内实施。

起重机具有以下特点:

2.1	起升机构采用两套双联卷筒组成，卷筒采用钢板焊接。两套双联卷筒既可在使用吊钩同步动作，也可在使用抓斗时完成开闭及提升动作。起升减速器按起升机构同寿命设计。

  - 变幅机构采用齿条，齿轮传动。

  - 旋转机构采用三排滚柱回转支承方式，立式行星减速器传动，脚踏液压卧式制动器和极限力矩联轴器。旋转电机联轴器运行中不得松动脱落，锥形轴上要配置可靠的防松装置

  - 行走机构由四组行走台车组成。各行走台车与平衡梁及其门架均采用铰接使其均衡受力。同时，在海、陆侧门腿中部设有新式的电动防爬装置、锚定装置；在门腿外侧设有防风系缆

  - 起重机采用刚性四连杆平衡配重式臂架系统。板梁结构的立柱与转盘焊接。门架采用板凳式门架结构。

  - 起重机电气控制部分采用整机PLC、联动台控制,变幅机构、起升机构、行走机构采用变频调速，旋转机构采用常规调速。

  - 机房内设有若干吊点，可以起吊机房内最重的单件物品。机房通风良好。在房顶起升绳出口处装有最防漏效果良好的出绳装置。

  - 司机室除设有联动台和可调式航空座椅处，并有齐全的仪器、仪表、通讯及明显的声光报警装置。室内装有空调以提供给司机舒适的工作条件。

  - 起重机梯子、平台设计合理，通行方便。主要梯子和平台均采用新型的热浸锌格栅组装结构，具有刚性好，防滑耐腐蚀等优点。

- 起重机适用的自然条件

工作状态最大风压	250N/m2

非工作状态最大风压	1000N/m2

工作状态最大风速	25m/s

非工作状态最大风速	55m/s

环境温度	最高	40℃

最低	－10℃

相对湿度	最大	90%

有雾气和湿热海洋性气候侵蚀

- 标准和规范

本起重机的设计、制造、安装和调试均符合下列最新版本的标准规范。

JT5017-86	             《港口门座起重机技术条件》

JB/ZQ4000-10-86	      《涂装通用技术要求》

GBJ55-83			《工业及民用设备电力装置设计规范》

JB/ZQ40003-86		      《焊接通用技术条件要求》

GB50150-2016		《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50168-2016		《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169-2016		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路线施工及验收规范》

JT/T90-2020                《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》

GB/T5905-2011            《起重机试验规范与规程》

GBT 29560-2013           《门座起重机》

JT/T372-1998		《港口装卸机械电气设备安装规范》

中华人民共和国国家标准《起重机设计规范》(GB3811-2008)

中华人民共和国国家标准《起重机安全规程》(GB6067.1-2010)

计量单位：采用国际单位制(SI)

5.	主要技术参数

  - 设备名称	25t-33m门座式起重机

5.2	额定起重量(全变幅)	抓斗25t         吊钩40t

5.3	变幅范围	10.5～33m

5.4	起升

轨上：	抓斗	12m	吊钩	21m

轨下：	抓斗	15m	吊钩	15m

  - 工作速度

起升速度            吊钩40m/min    抓斗重载55m/min 空载65m/min

变幅速度	50m/min

旋转速度	1.33rpm

行走速度	25m/min

  - 轨距×基距	  ( 12m×10.5m )

  - 尾部旋转半径	8m

  - 钢轨型号	QU80

  - 门架净空	6m

  - 最大轮压	≤250KN

  - 工作级别  A7-A8

  - 尾部旋转半径  ≤8m

  - 供电方式 可双向行走200/220米距离的供电电缆各一台

  - AC10KV或AC380V 3相50HZ均可 但需分配

6.	工作级别

  - 金属结构：	利用等级	U8

载荷状态	Q4

工作级别	A8

  - 机构：

利用等级	载荷状态	工作级别

起升	T8	L4	M8

旋转	T8	L4	M8

变幅	T8	L4	M8

行走	T5	L3	M5

  - 起重机整机稳定性

起重机抗倾复稳定性符合GB3811-2008。

7.	材料和制造工艺

  - 材料

起重机所有承载结构件的零部件选优质符合规范的材料。重要材料具有质量保证书和检验报告。（主要结构、重要部件的材料采用Q355B，次要结构、次要部件的材料允许采用Q235B，且均应符合GB标准）

考虑腐蚀影响，主要承载构件板厚：

对钢板或扁钢		8mm

对型钢、钢管壁		6mm

次要构件板厚：

对钢板、扁钢或型钢		6mm

对钢管壁厚		4mm

技术协议（或技术规格书）中要体现出：主要结构、重要部件或构件材质及厚度。

连接螺栓、焊条和焊丝的材料符合标准和规范的要求，并与主体材料的强度相适应。

所有铸造毛坯不存在缺陷，表面平滑轮廓清晰，圆角丰满、无气孔、缩孔和夹渣现象。

  - 制造工艺

焊接工艺和焊缝质量的检验须严格遵照确认的规范和标准，焊接应用气保焊或自动焊，以保证产品的优良质量。

承载件部位的焊缝均为连接焊缝，重要的焊缝还要进行打磨光。

对于应力大于70％的重要焊缝，进行探伤检查，并抽其5%焊缝长度经X光拍片检查。检查报告提供用户。

板材和型材只采用压力机和弯管机进行矫直或弯曲，不用锤击。

钢结构上所有孔都是钻孔成形，不用冲孔。钻孔后除去毛刺。

制造尺寸公差和形位公差符合国标(GB1800～1804-79)、(GB1182-80)。

8.	钢结构

  - 一般要求

起重机钢结构满足强度、刚度、稳定性及便于制造和维修的要求；并考虑组件大小，方便运输和现场安装。

承载结构件的设计，力求简单，受力明确，传力直接，尽量避免或降低应力集中的影响。结构件外形便于维修保养，箱形结构设置有检查孔和检查通道有积水处均有漏水孔。

  - 臂架和门架

臂架和门架是门座起重机的主要受力构件，具有足够的强度和刚度。臂架采用刚性拉杆组合式。臂架系统各铰点为滚动轴承联接。铰点设计和滑轮布置便于维修、保养、拆卸。臂架和门架的各主要受力构件采用钢板焊接箱形结构。

  - 作业平台、走道、阶梯和栏杆

平台、走道、阶梯的设置通行方便，安全可靠，便于携带工具的工作人员进行检查、维修和更换零部件，并留有足够的操作空间。

平台、走道、阶梯由型钢焊接而成，通道和阶梯的宽度不小于600mm，踏步间距为230mm左右。走道和作业平台的铺板采用花纹板结构，梯子踏步采用热浸锌格栅踏板。

走道、平台和阶梯均设置高度不低于1200mm的双层栏杆。上层栏杆和立柱采用直径为34mm的钢管，立柱间距不大于2米。

走道和作业平台底部边沿设置围护板，围护板的高度不小于70mm。

起重机上尽量采用水平倾角为55～60的梯子。在万不得已时采用水平倾角的直梯。

直梯采用扁钢和圆钢制造，其宽度不小于400mm，直梯上设置保护圈。

每层梯子的高度不大于4m，超过4m的梯子分段转接，各转接处设置休息平台。

9.	机构

  - 一般要求

起重机各机构使用安全可靠，工作平稳，工作时的震动和噪音符合规范的要求。

所有部件有足够的强度、刚度及使用寿命。

电机、减速器等都有良好的散热条件。

所有外露电动机、制动器以及高速旋转部件设有拆装方便的外形美观的安全防护围栏。

所有配套机电产品都有制造厂签发的合格证书。

齿轮、轴承和铰接处有良好、可靠的润滑条件。

零部件还考虑通用性、互换性并便于维修。

起重机各机构都设置必要的完善的联锁、安全保护装置及故障检测显示装置。

钢丝绳应符合GB/T 20118的要求，选择线接触钢丝绳。

  - 起升机构

起升机构的性能充分满足技术规格书及实际使用的要求，起升机构由二套相同而又独立的卷扬装置组成，即：变频调速电动机挠性联轴节减速器（包括制动器）（齿形联轴节）钢丝绳卷筒（包括钢丝绳压绳装置）组成。

起升机构采用两套双索卷筒，门机整套起升为双机四索形式，使用吊钩时可同步动作，使用抓斗时亦可完成提升和闭合动作。

起升钢丝绳的缠绕和滑轮组的布置有利于钢丝绳的更换和提高钢丝绳的使用寿命。

设有液力推杆常闭式制动器，制动器散热好，摩擦系数稳定。在长期繁忙使用中能确保在任何高度位置准确安全地停住。

象鼻梁顶部滑轮是特制的钢板轧制滑轮。滑轮绳槽有良好的形状和适当的硬度，以减少钢丝绳的磨损。

减速器采用中硬齿面齿轮传动。其壳体由钢板焊接而成并经整体消除内应力处理。

起升机构设有起重量检测、起升高度及下降深度的位置限制、速度限制等安全联锁保护装置。

当起吊额定载荷95%，有声光警报，达额定载荷105%，上升保护装置切断控制器，只允许下降放下货物。

  - 变幅机构

变幅系统采用具有自重平衡系统的四连杆组合臂架。

变幅机构的驱动由变频调速电动机联轴器（包括常闭式液力推杆制动器，齿型联轴器）减速器齿轮.齿条副，另有一套小拉杆、平衡梁及平衡配重与臂架系统运动时取得平衡。

变幅机构中设有最大最小幅度限位装置，并设有最大最小幅度前减速限位保护装置，以确保工作中设备与人身安全。

变幅机构的布置考虑安装、调整、维修保养方便。

  - 旋转机构

回转机构采用变频控制，通过PG实现对机构运行的精确与平稳的控制，并设有回转角度的归零限位旋转机构的两台驱动电机，要求采用两台变频器分别独立控制，变频器选型时要充分考虑风力，要求变频器的功率选型要适当大一些，确保在工作风速条件下不出现因风速原因引起变频器过压或过流的故障。旋转变频器和变幅变频器可互换。

旋转机构包括一套旋转支承装置和二套旋转驱动装置两部分。

旋转支承装置采用三排滚柱回转支承；旋转驱动装置由电动机常规变频调速力矩保护联轴器常开式卧式液压制动器行星减速器输出轴开式小齿轮回转支承外齿圈（外啮合）。回转支承上下的基座（座环）的锻件厚度必须大于150mm。

本机构工作时平稳、安全、可靠，能作360旋转，支承装置选用摩擦阻力小的旋转支承装置。驱动装置结构紧凑、传动效率高，工作可靠。

极限力矩联轴器在过载时能可靠地保护电动机和传动零部件。起重机采用立式行星减速器传动。

回转支承采用专业厂生产的成品配套，符合国家标准。回转支承的上、下支承表面的不平整度、倾斜度以及支承面的刚度符合回转支承的安装精度要求。回转支承有良好的密封、充足的润滑，保证使用寿命不低于20,000小时。回转支承装置的设计、制造严格按规范规定的要求并充分考虑维修和安装的方便。

回转制动器升级为变频变力制动器；大齿圈采用渐开线齿轮。

  - 行走装置

大车行走机构的所有电机功率应一致。海陆侧交叉驱动，分别与起升1、起升2电机共用变频器。

行走机构具有平稳起动、运行和制动性能。机构由行走支承装置、驱动装置及安全装置组成。行走机构为非工作性机构。

支承装置为每组台车之间用平衡梁连接，以及平衡梁之间再采用上一级平衡梁与门腿连接，以使受力均匀。

驱动装置为变频调速电动机联轴器（包括制动器）三合一减速器开式齿轮组驱动轮组成。

采用带平衡梁的车轮组，以保证载荷在门腿的所有车轮上均匀分布。支承装置的设计和制造充分考虑了便于安装和维修。每条门腿上驱动轮的数目不少于该门腿车轮总数的一半。

行走车轮的端部均设有轨道清扫器，以便起重机行走时自动清除轨道面上的障碍物，确保起重机行走的安全性。

行走机构可以在逆（顺）风（风速为20m/Sec）和上（下）坡（坡度为2%）的不利条件下仍能正常地进行起（制）动，并能逆风运行至锚定地点。

每条门腿上设置一个与行走轨道端部车挡相匹配的缓冲器。（每对缓冲器能吸收和消耗起重机以85%额定速度撞击车挡时产生的功能）。

缓冲器端部离旋转中心的最大距离大于旋转部分尾部最大回转半径。

  - 防爬、锚定等安全装置

二套电动防爬器是为防止起重机在作业中遭突发性大风袭击而配置的安全装置。

在门机每次行走动作停止时或门机突遭停电的情况下，防爬器上的楔块自动放下，以防止起重机受暴风风力影响或意外力作用而滑行。

防爬器的动作与行走机构联锁，在司机室内显示并由司机控制。防爬器有效设计风速为30m/s。

二套大车锚定装置为手动插板式锚定，该装置是为提高起重机在非工作状态下抵抗强风的能力。当起重机较长时间内不使用或得到暴风警报时，将起重机开到锚定装置，便可将锚定插销插入码头上的锚定坑内，以保证起重机在受到大风或极大的外力撞击时不会沿轨道滑行而出事故。锚定销同行走机构联锁，并在司机室内有清晰的显示。

防风系缆装置在强台风时使用，以增加起重机整机的安全性。

起重机配有防爬铁楔。

  - 电缆卷筒装置

起重机配用恒力矩电机驱动的电缆卷绕装置。电缆卷筒设于海侧门腿外侧，电缆长度保证门机在接电箱位置两个方向各行走100   米。电缆卷绕装置中设有终点联锁保护和电缆导向装置，以确保该装置能正常、有效地运行。

10.	主要零部件

  - 钢丝绳

钢丝绳的结构和性能按国标选用。其抗拉强度为1770N/mm2。

钢丝绳具有出厂合格证书，出厂时涂中性润滑脂保护。

钢丝绳的安全系数不得小于9。

  - 卷筒

钢丝绳卷筒均为单层、带机加工绳槽的卷绕卷筒，采用Q355B钢板卷弯成形后焊接成体，配有相应的腹板，焊缝应进行100％的超声波无损探伤检查。钢板卷弯方向与轧制方向垂直。卷筒表面必须是机加工表面，机加工的绳槽槽深至少达绳径的35%，相邻绳槽之间应有适当的距离（即绳槽节距应适当），以保证钢丝绳的最小磨损。槽边有圆角，必须严格控制卷筒底径偏差，卷筒槽节圆直径公差应预防不匀称的绳的拉紧，即在起升期间不应导致吊具的偏扭。卷筒设计应预防绳槽由于绳的压力而产生表面变形，绳槽以下的卷筒壳体的设计厚度考虑轧制公差，槽底净厚度不小于钢丝绳直径的0.8。

每个钢丝绳卷筒上的绳槽应有钢丝绳缠绕所需长度的足够裕量。所有卷筒必须是静平衡和无内应力的。卷筒必须进行带制动盘和压绳板的静平衡试验。

钢丝绳卷筒的名义直径应不小于25倍的钢丝绳直径。钢丝绳绕进或绕出卷筒时偏离螺旋绳槽两侧的角度应不大于2.5°。

卷筒的长度满足下列要求：当绳全部绕下时，卷筒上至少留有3圈钢丝绳（自由圈，不包含固定圈）；当绳全部绕上时，卷筒上还留有1圈空槽。采用双槽压板固定在卷筒的2个槽上的方式，每根钢丝绳的固定压板应不少于3个，另外在钢丝绳的头部合适位置处设置一个单槽压板，用于调绳或换绳时压住绳头，以便于收紧压绳圈

卷筒在机加工前探伤并消除应力，其外表面和绳槽应进行精加工及相应热处理，钢丝绳卷筒的绳槽表面进行淬火处理时，淬火层深度应不小于15mm，表面硬度达HB300，淬硬层厚度不小于3mm。

机构的设计与布置应避免卷筒上的钢丝绳跳槽或脱槽重叠压绳，否则应设有防止钢丝绳跳槽或脱槽重叠压绳的导向排绳装置，出现脱槽重叠压绳时具有电气保护，同时应便于拆装和更换钢丝绳；在每个卷筒下方应设有收集钢丝绳溢出油脂的挡油槽板或集油盘。

钢丝绳卷筒与减速箱的连接为齿式连接，其齿式连接端部应设有方便拆卸的密封防尘保护法兰盖。卷筒靠电机侧设有合适的可拆式挡油板装置，支持和开闭的两个卷筒相邻布置，它们的驱动电机靠两卷筒的外侧安装。

  - 滑轮

采用热轧滑轮。

臂架头部滑轮上设置防止钢丝绳跳槽的保护装置。

滑轮的名义直径与钢丝绳直径之比值大于25；对平衡滑轮，该比值为18。

热轧滑轮具有系列标准，并符合国际同类滑轮标准。维修更换方便。

滑轮绳槽尺寸应符合钢丝绳的尺寸要求，绳槽硬度应达HRC45～50，淬硬层厚度应不小于4mm，淬火层深度应不小于15mm。滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。滑轮槽的高度应不小于钢丝绳公称直径的1.5倍。滑轮的重量应尽可能的轻，滑轮的选用应经买方认可

钢丝绳绕进或绕出滑轮绳槽时的最大偏斜角度应不大于2.5°

  - 联轴器

电动机与减速器的联接优先采用挠性联轴器。

所有联轴器的联轴节应由优质锻钢加工而成，保证加工精度以减少噪音。联轴器装配时，严格控制其径向和轴向跳动，一般跳动不超过0.05mm。

5）联轴节应经动平衡和静平衡试验，试验报告必须提供给买方。联轴节应进行适当的热处理，并进行无损探伤，探伤报告必须提供给买方。

  - 减速器

起升机构和变幅机构采用剖分式全密封型减速器，旋转机构采用立式行星减速器。

减速器内齿轮和轴承采用油浴式进行润滑。保证箱壳接合面和轴承处不渗油。

减速器在工厂进行正反跑合2小时，达到没有异常声响，轴承温升不超过45℃，距减速器1米处的剖分面高度位置的噪音不超过85分贝。

减速机轴承均采用稀油润滑

行走机构驱动方式上传动式（1#、4#门机互换）

不采用齿轮轮齿部分有影响使用寿命缺陷的齿轮。

减速器上的油位计和泄油孔位置便于日常检查和维修，泄油孔上配有磁性塞。

10.6	车轮

起重机行走车轮采用双轮缘的钢制锻造车轮，大车车轮与整机同寿命，所有车轮踏面、车轮内缘表面均应热处理，表面硬度应达HRC38的要求，淬硬层厚度不小于5mm，淬火层深度应不小于20mm。车轮材料采用42CrMo锻造成型。

车轮的踏面尺寸应满足QU80型轨道的要求，与轨道配合应有足够的富裕

  - 轴承

经常转动处均采用滚动轴承，轴承选用符合GB标准。关键重要部位采用进口轴承

各机构选用的轴承的理论寿命满足相应机构利用等级相对应的使用寿命规定，且不小于如下要求:

机构名称                    理论寿命(H)

起升                        50000

变幅                        50000

行走                        30000

旋转（含回转支承大轴承）    40000

其他轴承                    20000

  - 制动器、制动轮

制动器的结构型式为块式。

所用制动轮轮面耐磨、耐冲击，散热性能好，摩擦面光滑无缺陷。

制动器的磨擦衬片与制动轮接触良好，耐磨性能好，并且更换方便。

制动力矩及安全系数的选择符合规范的有关规定，保证制动器使用安全可靠。

  - 螺栓和螺母

所有螺栓和螺母均按照ISO公制计量单位制造。材质为8.8级以上

螺栓联接设有防松措施，以防止松动及锈蚀。

11.	吊钩

11.1	吊钩

吊钩选择优质能抗冲击并有韧性的材料制造，模锻成型，表面光滑，无皱折沟痕和裂纹等表面缺陷。合格品明显应有打印标明许用吨位标记。

吊钩通过滚动轴承支承在吊钩横梁上并旋转自如。在吊钩开口处装有一个有效的安全锁定装置，防止吊索或货物从钩上滑出。

12．	机器房、司机室、电气房及配置

12.1	机器房

起重机设坚固的机器房来放置有关设备及主要电控装置。机器房顶由钢板和型钢焊接而成、围板采用4mm钢板制造。

机器房结构满足防火、防雨、隔热、防尘、抗腐蚀、抗台风的要求。

安装在机器房内的起升机构、旋转机构和各种电气设备固定在机器房的受力构件上。

机房内平面布置合理，留有便于安装吊运、维修、保养的空间。

机房内设有若干个吊点及手动起吊设备，并配备一定数量的照明设施、应急照明灯及维修电源箱。箱内安装空气断路器、60A插座2只，10A单相插座1只。

机房设有通过最大单件设备的出入口。

机房有良好的通风条件，设有通风装置2只。

机器房的屋顶有排水坡度。钢丝绳或其他结构穿出屋顶或墙壁时，采取有效的防水密封措施。

设置有效的数量足够的消防设备。（干式灭火器2只以上）

机器房采用铝合金拉门，门上装有门锁。门外侧上方应设有防雨眉板。

  - 司机室

司机室采用由钢板和型钢焊接而成的夹层结构，应具有足够的强度和刚度。夹层之间充填隔音和隔热材料。窗框采用铝合金材料。配滑动式移门。

司机室的位置设置在能看清泊位装卸作业情况的部位，距离中心7m，配钢化玻璃地窗。司机室前半部的正面、侧面设置玻璃窗户，以确保司机有良好的视野。窗户设计为在室内能进行擦抹、冲洗和更换安全的形式。玻璃的厚度不小于6mm。

上部的窗户采用防眩光玻璃，窗户应设有保护栏杆，窗户具有有良好的密封窗户的侧面加装窗帘。司机室前窗装有雨括器。

司机室为全封闭，坚固、舒适、安全、隔热、防火、防雨水渗漏，并有足够空间以便设备安装、操纵和维修。

司机室房顶及围板厚不小于3mm。

为了操作灵活，检修方便，下列主要控制装置安装在组合控制台（由用户认可）上，并置于司机室座椅的两个侧面：

起升与行走机构控制器采用德国S+B品牌

变幅与旋转机构控制器采用德国S+B品牌

起升机构控制器

变幅机构控制器

旋转机构控制器

运行机构控制器

紧急停车按钮

主控电路通/断按钮（带有指示灯）

司机室内还设置下列辅助控制装置：

室内外照明控制装置

扩音器、及有关控制装置

电动防爬器控制装置

所有未列入的必要的控制装置

以上辅助控制装置置于司机室合理位置

  - 仪表盘、指示器、显示灯、报警器

在司机室设起升上、下极限位置及报警、及超负荷报警显示、变幅机构的极限幅度报警、风速报警器、防爬器状态显示灯，以及其他必要的指示器、显示灯和报警器等。

所有仪表盘、指示器、显示灯均醒目，布置在司机易见的位置，并便于操纵、观察和维修。配备液晶摄像显示屏幕（可视屏幕为17〞）另仰幅、超重单独配一块液晶屏。

  - 座椅

司机室内设置一把高度和前后距离可调节的舒适椅子，椅子上配有可调节靠背和用透气防滑材料做成的座垫。座位的布置方便司机出入。

  - 空调设备

司机室内设置低噪音的空调设备，以确保室内温度在18-28℃。空调设备为防震型，安装在合适的位置上并便于折装和维修。

  - 司机室和电气房地面铺设橡胶地板。

1）司机室内至少应有下列设备：

A、各种开关、按钮、控制器、仪表、指示器和指示灯；

B、固定式可拆叠椅一把；

C、可视屏幕为17〞的液晶故障显示屏（与电气室内的相同）的控制按键；

D、通讯联络设备、扩音器系统；

E、照明和空调设备；

F、风速仪指示器；

G、操作标示牌（用中文书写）；

H、变幅幅度显示器、起升高度指示器、起重量指示器

I、双机、前单机、后单机的选择开关；

J、吊钩/抓斗的选择开关；

K、开斗、闭斗设定功能；

L、液晶摄像显示屏幕（可视屏幕为17〞）及控制器

M、遮阳板、干式化学灭火器等等；

  - 电气房

电气房和机器房单独分隔开。控制柜放置在电气房内，电气房设置低噪音的空调设备，电气控制室装设二台不小于3匹的吸顶分体式空调机，以确保室内温度在18～28℃。空调设备为防震型。并配有一台合适的抽湿机,电气房围板设置隔热层。

电气房密封、防尘。房内有足够的空间，便于更换变频器等设备，屏上的门打开后距离墙壁不少于50cm,屏的门上有必要的说明、便于维护。地板上铺设有绝缘橡胶地板.

容量大于5KVA的变压器、电抗器及发热量大的电器元件不能安放在电气控制室内。

13.	润滑系统

  - 对轴承、齿轮、滑轮及其他活动件提供可靠有效的润滑条件。

13.2	臂架系统的润滑点便于安全操作，润滑方式采用手动集中润滑（必须随机提供1套移动式电动润滑泵，储油桶容积≥60L）

13.3	润滑剂能适应当地环境的温度特点。

14.	安全联锁保护装置

对于安全保护的连锁信号，如极限限位、超速等，应具有独立于PLC之外的继电器保护回路动作于停机。

  - 起升机构保护装置

吊钩到达正常最大起升高度处的自动停车限位开关；

吊钩到达正常最大起升高度前自动减速的限位开关；

吊钩下降到正常最低位置时自动停止的限位开关；

吊钩下降到正常最低位置前自动减速的限位开关；

起重量和起重力矩限制器；当起重量和起重力矩限止器动作后停止各机构运行，只允许下降放下重物。

超负荷报警装置。超负荷报警装置要求如下：

a）起升负荷达100%额定起升载荷时，司机室内灯光示警，提示操作司机不要超载，起升动作依然。

b） 当起升负荷达110%额定起升载荷时，司机室内灯光示警和声音报警（持续5s以上），并自动停止起升动作，但允许荷重向安全方向运动。延时断电后一次性锁定，当载荷信号降至100%额定起重量极限位以下，才恢复各机构正常运作。

d） 机构超速保护装置（由测速装置和不可复位式离心开关来实现保护作用）当主起升速度超过额定速度的1.15倍时，自动关闭驱动系统并刹车。

e）钢丝绳防松驰装置；

f）起升行程除了有硬件限位，还有数字式限位（由数字式编码器实现）；

g）起升含有智能减速功能；

h）可设定任意起升高度的报警；

### 14.1.1联锁与检测

本起重机除了安装的紧急停止开关、运行机构的安全限位装置和各机构工作前、工作过程中的声响报警或声光报警保护外，还应至少有下列各项联锁保护装置：

1）起升机构的联锁：

A、上升、下降极限位置；

B、制动器故障；

C、电机过热、超速；

D、货物超载（停止上升允许向安全动行方向动作）；

E、紧停操作时；

F、PLC总线传送错误或故障；

G、行走受控或在动作；

H、驱动单元过电压保护、超负荷、低电压、过电流、超温等；

I、编码器故障保护；

J、起升电机风机故障；

2）回转机构操作联锁：

A、回转制动器故障；

B、旋转部分和非旋转部分锁定；

C、刹车故障（脚踏及手动操作的联锁）；

D、电机过热、超速；

E、旋转制动器脚踏开关与旋转控制器的连锁。

F、行走机构受控或在动作；

G、PLC总线传送错误或故障；

H、紧停操作；

I、驱动单元低电压、过电压保护、超载、过电流、超温保护；

J、编码器故障；

3）变幅机构操作联锁：

A、行走机构受控或在动作；

B、电机过热或超速；

C、变幅最大幅度位置；

D、变幅最小幅度位置；

E、刹车故障；

F、紧停操作时；

G、PLC总线传送错误或故障；

H、驱动单元低电压、过电压、超载、过电流、超温保护；

I、编码器故障；

J、变幅电机风机故障。

4）行走机构的操作联锁：

A、大车防台锚固插销已插入时；

B、电动防滑铁鞋动作；

C、电缆卷盘的驱动故障，电缆过松、过紧动作时及电缆终点限位动作时；

D、制动器故障；

E、电机过热；

F、紧停操作时；

G、PLC总线传送错误或故障；

H、驱动单元低电压、过电压、超载、过电流、超温保护；

I、起升机构、变幅机构和回转机构受控或动作时；

J、码头终点限位及大车碰撞联锁。

5）故障显示、检测

起重机应有完整的方便、有效的故障显示和检测系统，以保证快速准确地检测和显示起重机的故障。故障显示应能用LED指示灯、蜂鸣器等装置指示故障发生。所有的故障均能通过系统将故障信息显示在二个专用的故障显示屏（司机室内和电气房内）上，以便进行实时的故障、状态监控。显示的故障内容至少应包括下列的项目：

A、低压开关柜的故障；

B、电机方面的故障；

C、变频器内部故障；

D、工作流程及PLC内部故障；

E、PLC与变频器之间的通讯及编码器与变频器之间的信号丢失；

F、故障显示应涵盖以下内容：超负荷、超速、短路、过流、过压、过热、失压、欠压、缺相、电源错相、漏电和PLC故障及其它。

所有安全联锁、限位装置、信号指示、故障检测装置应符合设计和功能的要求。

14.2	变幅机构保护装置

起重臂到达极限最大幅度处自动紧急停车限位开关；

起重臂到达正常最大幅度处自动停止限位开关；

起重臂到达正常最大幅度前自动减速限位开关；

起重臂到达正常最小幅度前自动减速限位开关；

起重臂到达正常最小幅度处自动停止限位开关；

起重臂到达极限最小幅度处自动紧急限位开关；

具有幅度位置显示的幅度显示器；当幅度显示器达最大（小）幅度后只允许收（增）幅；

装有最大、最小幅度位置警报灯光显示器。

  - 行走机构保护装置

大车到达终点时自动停车限位开关；

行走机构声光报警；

风速指示仪和大风报警；

起重机门腿下适当位置设有行走机构地面点动控制箱；

大车行走与电缆卷筒联动，并应设行程保护装置；

电缆终点开关动作可靠，当开关动作切断行走电机电源后，电缆卷筒上至少保留两圈电缆。

联锁保护有：

大车行走机构地面点动控制箱操作和司机室操作联锁；

大车行走机构与电动防爬器、锚定装置、电缆卷筒等联锁。

14.5	其他保护装置

起重机最高点装有红色航空障碍灯和避雷装置；

司机室、机器房、电气房及门腿适当位置设置紧急停车按钮。每个紧停按钮上均有两副触点，一副进PLC的输入模块,另一副用于直接控制系统电源接通与断开，任一紧停按钮动作均可在故障显示屏上显示。

15.	电气与电气设备

15.1	概述

电气和电气设备的设计，选择和安装符合本技术规格书规定的标准规范要求，适合起重机的使用要求，同时考虑工作时机上的震动，电气设备的选择技术先进、性能优良、质量可靠、通用性强、低耗、操作维修简便。

所有的电气与电气设备按本技术规格书规定的使用环境，设计参数和工作类别的要求选择。

15.2	供电电源

起重机的供电电源取自位于门机海侧的电源接线箱，由国标电缆经电缆卷筒向起重机供电。电源为交流380伏（10%），三相四线，50Hz。起重机的每个机构都有单独的控制回路。

起重机各回路电源的电压等级：

- 动力及制动回路：AC380V，50Hz，三相四线制。

- 照明回路：AC220V，50Hz，单相

- 控制及信号回路：单相AC220V，50Hz

15.3	电机

15.3.1	电机为全封闭、风冷型、交流电机，绝缘等级不低于F级，电机的结构和特点应适合门机的要求。

15.3.2	门机的每个机构都设置独立的电机，每个电机有自已单独的供电回路，控制设备和保护装置。所有的电机能在额定电压波动90%—110%范围内正常运行。

买方所供电源是380V（5%），所有电机考虑了供电电缆上的压降及电压波动之后仍能正常工作。

15.4	调速与控制

起重机电气控制部分采用整机PLC控制。除旋转机构采用常规调速，变频器选用ABB 880型或西门子S120系列的产品，（行走机构与起升机构、开闭机构共用一套变频器）变频器的容量应大于电机2个规格进行选型。

门机采用全数字式变频器调速的矢量控制或直接转矩控制方式的交流电动机驱动的全变频调速系统。调速系统要求调速范围宽、性能好、工作效率高，且具有故障自诊断功能。

15.5	主令控制器

15.5.1	主令控制器安装在司机室内，用来对主起升机，抓斗的开闭、变幅旋转及大车行走进行操作。

15.5.2	主令控制器为标准的，可互换的，是弹簧复位的，可锁定在零位。

15.5.3	所有操纵杆、踏板均布置在适宜位置，以便操作人员有足够的操作空间及良好的视野，操纵杆的操作方向与门机各机构的运动方向一致。

15.5.4	所有操纵杆均设置零位保护，并设零位锁定钮，以保障操作时的安全。

15.5.5	主令操纵台按下列要求布置：

（1）右手侧：控制主起升，抓斗开闭，行走等；电压表、指示灯、起动、停止、急停、起升行走换向旋钮、按钮等。

（2）左手侧：控制变幅，旋转等；电流表、机房控制、照明控制。

15.6	配电屏与控制屏

15.6.1	所有的配电屏与控制屏（行走控制屏除外）均安装在电气房内，其保护等级不低于IP23。

滑环箱及其接线箱  IP65

开关柜  IP4X

变压器 IP4X

室外电动机IP55

室内其他电动机IP44(带内冷式风机的电机为IP23)

室外配电盘 IP55

室内配电盘IP23

室内、外接线箱IP55

室内、外配电箱IP55

室外电气设备外壳 IP55

室外一次传感器原件、紧停、开关 IP65

所有室外照明 IP65

15.6.2	所有配电屏与控制屏为金属封闭式结构，各屏都上锁；各机构的控制屏配有运行时间累加器。

15.6.3	配电屏与控制屏内部设有照明装置。

15.7	其它电器

## 电缆卷取装置、中心受电环

### 低压上机电缆卷取装置

1）电缆卷取装置应选用名牌公司的产品，采用磁滞驱动形式，整机的主PLC进行控制。电缆卷取装置由电缆卷盘装置、电缆换向装置、驱动装置、控制装置和滑环组成。电缆卷盘装置放置在门机江侧端梁的合适位置处。

电缆有效长度按门机从码头供电坑起，单向行走距离为75米来确定，行走到终点时，卷盘上应至少有三圈余量。电缆卷盘其结构强度、刚度和设计须考虑电缆满盘正面吹袭时的防风能力和措施，同时设有防台风的装置及其连锁开关，并充分考虑大车行走或门机作业时晃动对电缆卷盘的影响，侧向间隙应可以调整。卷盘驱动系统的设计应能适应突然启动、停止的工作特点，电缆卷盘至少应设有如下的电缆保护装置：

电缆的过绕力保护、过松驰保护；

电缆卷盘的最少圈数（不小于3圈）的限位保护装置；

电缆卷盘的左右方向判别；

电缆卷盘的左右终点前减速保护装置；

电缆过电缆井的减速保护。

增设一套安全可靠的电缆固定装置。

2）为了减少扭力聚集，应采用双向多转子弧形电缆导向架，并安装在靠近码头的电缆槽处，以便电缆能从与电缆槽平行的任一方向上收回，同时保证电缆平顺转向或有效地导入地面的电缆槽内以避免电缆因磨损而损坏。另一个多转子弧形电缆导向架应安装在卷盘附近，以便将电缆从卷盘处导引出来。导向架的最小内部宽度应至少为电缆外直径的1.12倍。所有导向架的弧形半径均不应小于电缆外直径的25倍。导向架的转子均应采用滚动轴承实现灵活转动。电缆卷盘内径不得小于电缆直径的30倍。滑环箱与电缆卷盘驱动装置分体安装，便于检修和更换。

3）电缆卷盘的滑环箱在电气、机械性能上应有可靠的保证，并且应有有效的防水密封性能，特别是卷筒电盘入口处及滑环箱的电缆出入口处均应从工艺上采取可靠、长效的密封措施，防止潮气侵入。相线环之间及对地应有足够的绝缘距离和漏电距离。滑环箱应可靠接地。

4）电缆卷盘应选用恒张力并防止在任何作业状态下松弛。当电缆卷盘发生故障时应确保门机能可靠地停止工作。

5）低压滑环箱应加装加热和温控装置，以保证箱体内不受潮、不结露等，其防护等级为IP65，在主电源检修时，应有装置保证加热装置的供电；箱体用厚度不小于2mm的304不锈钢板制作。

6）电缆卷盘的驱动区域应设有安全护栏，对于电缆卷盘在区域入口处装有警告标示牌。电缆卷盘的内外侧均有人员可到达的维护平台，工作区域应有合适的照明设施，并有带电警示指示灯（红色）使在地面能看到。布置断电报警，并远程传输至后台报警装置。

7）在电缆卷盘附近设置现场操作箱，能够通过现场收缆按钮点动，在门机行走机构继续运行之前将松弛的电缆全部绕到卷筒上，使设备能够正常运行。电缆卷盘的安装位置须经买方认可。

9.6.2中心受电环

1）中心受电环处于门架上的圆筒体内，其与转盘通过万向节或关节轴承进行连接，以确保中心受电滑环与电刷之间的平稳接触，该连接要便于拆装及检修。

2）中心受电环周围的地板上均铺有绝缘橡胶板，周围设有可拆卸的保护罩。在圆筒体内相对的位置处，设有中心受电环装置检修的照明。

3）中心受电环上，对各种不同的通讯、控制、供电的线路必须按规范严格分开，防止相互干扰；转盘通过一个额定电流400A滑环与门架连通实现接地。中心受电环上所有的接线均预留二次接线的长度。

4）中心受电环应满足门机的360O 连续旋转作业要求，集电环的滑环圈数应满足使用上的要求，且每种规格的都应有20％的裕量，滑环材料及电刷的材料材质均应采用铜质产品。

中心受电环的结构形式和厂家必须经买方认可。

15.7.1	司机室内设有急停按钮，供司机在紧急情况下迅速地切断所有电机电源，还设另外两处急停按钮，一处在机房内电源控制屏上，另一处设在门腿的适当位置。

15.7.2	主开关具有过载和短路保护功能。

15.7.3所有的接触器具有电气联锁装置。

15.7.4	起重机所有的限位开关是全天候密闭型，并安装在易于保养，检查与更换的地方。

15.7.5司机室内应按照防震良好的冷暖空调；使室温保持在18-25°C之间；电气室内应按照不少于2台3匹以上的空调，（根据热量情况计算可往上调整）。

15.8	配线与电缆

15.8.1	所有电缆选择与敷设满足GB标准的要求。

15.8.2	优选镀锌或静电喷涂的线槽及穿线管配线，配线时应设置足够的检查箱及弯管接头，以便查线和穿线，配线管和线槽固定在门机，使用线槽时有防雨和排水的措施。

15.8.3	在由于振动，弯曲或其它原因造成的端子与接线管间的相对运动的地方，电缆穿在金属软管内，不同的回路不能穿越同一根金属软管,以便降低不同回路间相互作用的风险，以减少发生故障时不能使用的照明数量，所有的障碍物有良好的照明或在障碍物上设警示灯。

15.9	照明

15.9.1	照明采用先进的高效的光源，室外使用的灯具应防水、防震、安全可靠，维修方便,航空障碍灯装在门机最高处，夜间可自动开启。

15.9.2	门机各部位的照明要求：

（1）机房50LX

（2）电气房100LX

（3）司机室100LX

（4）平台、通道、梯子不低于20LX

15.9.3	设一组有缓冲座的密封式泛光灯对码头工作面提供照明；其照度不得低于50LX，泛光灯的安装位置便于调节和更换。

15.10	接地和防雷

15.10.1	门机电气设备的接地通过机上挠性电缆的中芯线（零线）与码头面上的门机接电箱的接地线相连接来实现。

15.10.2	机上所有电气设备的金属外壳，线管，线槽及电缆的金属外皮均应作接地保护。

15.10.3	接地线与设备的联接采用螺栓连接，螺栓具有防松，锈蚀性能。

15.10.4	不将接地线作为载流零线使用。

15.10.5	起重机的防雷接地通过起重机行走车轮与接地的钢轨来实现。

15.11	电源插座

15.11.1	所有电源插座是符合有关规范要求的标准产品。

15.11.2	每个插座有各自的自动开关或熔断器。

15.11.3	要求引出的插座数如下：

（1）机房：设维修电源箱一个，内含三相、单相插座若干。

15.11.4	在门机门腿上的适当位置设置一个维修电源箱内设：

（1）自动空气开关：	三相AC380V100A	1个

（2）三相插座：	AC380V32A	1个

AC380V25A	1个

（3）单相插座：	AC220V15A	2个

15.12.	操作

15.12.1	司机室操作

司机室内集中对以下动作进行操作。

（1）起升

（2）变幅

（3）旋转

（4）行走（非工作状态）

（5）停车

15.13.	电气保护装置

15.13.1	提供先进可靠的电气保护装置，保护装置适合于起重机上的所有电路。

15.13.2	主回路的断路器与控制器有这样的电气联锁，即只有在所有控制器都处于“OFF”位置时电源才能恢复。

15.13.3	电机及控制器各自至少具有下列保护措施。

（1）过流

（2）接地

（3）失压

（4）缺相

（5）过电压

15.13.4	安全信号和报警装置

15.13.4.1起重机与起重机防撞系统，每台起重机装有长杆和限位开关防止两机相撞。该杆要有足够长度，使起重机在碰撞前能安全停车。

15.13.4.2起重机在门腿处设红色蜂鸣器，其控制与行走机构联锁，当电机启动时自动报警。

15.13.4.3在司机室设电笛，以供司机作业时提醒人们注意。

15.13.4.4在起重机上部不挡风处设风速仪，并在司机室内安装能显示风速的仪表，提供视觉及听觉报警装置，当风速达到16米/秒时有灯光报警，当风速达到20米/秒时有声音报警。

15.13.4.5提供安全载荷指示器及断流装置，其功能如下：

当载荷达到额定工作载荷时，要有视觉报警装置，当达到安全额定载荷的105%时，则所有使该机工作状态恶化的动作将停止。只有能使门机恢复安全工作的操作可以进行，并且在这种情况下，除视觉报警外，还要有一个报警发出声音报警。

15.13.4.6起重机安装一个载荷幅度指示器。

15.13.4.7失压保护，当电源断电时，总电源开关自动分断。

15.13.4.8除上述之外，卖方还将提供不限于上述门机所需要的安全设施。

- 涂漆

16.1外表面

过焊孔加大，好做油漆；自由边打磨，P2级；每度油漆对过焊孔自由边要手工预涂；

16.2 所有钢板需预处理，无氧化皮Sa2.5级，粗糙度35~70，做一度25μm车间底漆，对无法预处理的进行冲砂无氧化皮，做环氧富锌底漆一度30μm

16.3 组装后对焊接处手工打磨ST3级；

16.4 用无气喷涂机喷漆：

振华牌 油漆：一度环氧富锌底漆60μm，TH-11-60

中间漆，二度云铁环氧中间漆90μm，TH-12-90

面漆  二度，丙烯酸聚铵脂40μm×2，TH-17-40×2

密封箱体内部，做环氧富锌60μm以上

16.5  面漆桔红色

16.6 表面处理、和每度油漆施工时，要有乙方代表认可。

17.	调试、试车和验收

17.1	起重机总装完成后,调试和试车在用户码头现场进行。发货前3个月,制造厂提供调试和试车大纲经买方认可,并在买方工程师参与下进行,试车前检查和测试有关项目,确认安装正确后,按认可的试车大纲进行调试。

验收中,将先对起重机按经用户认可的验收试车大纲实施试验, 分别进行设备外观、空载、轻载、全载、超载及各安全保护、联锁等项目的试验;并作好各项试验的记录。

当调试和试车正常,能满足合同规定的保证指标及技术性能,制造厂向买方提交所有调试、试车记录, 并向买方提交产品合格证及各种应交付的书面文件（材料质保书、探伤报告、试验报告等）。

17.2	在起重机调试完成后,由制造厂向当地特种设备检验所提出对设备进行检测的申请，由当地特种设备检验所对设备进行检测，提供检测报告，以当地特种设备检验所的检测合格视为双方的最终验收。

在各验收项目合格的基础上,制造厂向用户交付全部合同产品（随机工具、随机备件、随机附件、竣工图纸资料不少于4套 ，电子文件1套。PLC应用软件 ，完成的不加密程序，CAD版的电气原理图、接线图、系统图；书面档及电子档）

验收合格后，双方可签订验收证书。

18.	图纸和技术资料

18.1	一台机提供一套图纸和技术资料

- 起重机布置图。

- 起升机构布置图。

- 旋转机构布置图。

- 变幅机构布置图。

- 起重机行走机构布置图。

- 门架结构图。

- 臂架结构图。

- 机房布置图。

- 钢丝绳缠绕图。

- 防爬装置图。

- 锚定装置和基础图。

- 吊钩图。

- 电路图。

- 起重机机构供电线路图。

- 起重机动作控制线路图。

18.2	竣工图和最终技术资料

18.2.1	起重机竣工后一个月内，卖方提供4套图纸和资料。

A. 图纸

- 完整的CAD版的电气设备电路图（端子图、接线图、原理图、系统图）包含PLC软件、完整的程序。另生产设备供应商中PLC应为西门子糸列新产品如1500糸列。

- 包括起重机结构、制作部件、机械和电气安装所用方面的装配图。

B. 资料

- 材料和外购件说明书和试验报告。

- 润滑点和润滑油一览表。

- 起重机操作和使用说明书。

- 电气设备的维护、应用。

19.	备件

19.1	提供所推荐的常用备件。

20.	工具和检测仪器

20.1	起重机配备一套通用工具和检测仪器。

21.    试验

21.1	静载实验

试验载荷为1.25 倍相应幅度的额定起重量。试验时，试验载荷应被逐渐地加上去，起升至离地面100 mm~200 mm处，悬空时间不应少于10 min。验结束后，全面检查起重机，如果未见到裂纹、永久变形、油漆剥落或其他对起重机性能与安全有影响的损坏，连接处也没有出现松动或损坏，则认为试验的结果合格。

21.1	额定载荷实验

| 序号 | 试验工况 | 一次循环内容 | 循环次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定起重量;相应的最大幅度;起重臂摆动平面垂直轨道或平行轨道 | 试验载荷由地面起升至最大高度(中间制动1次)→下降到地面(中间制动1次) | 3 |
| 2 | 额定起重量;相应的最大幅度;起重臂摆动平面平行轨道 | 试验载荷起升至离地 1 m 左右→起臂到最小幅度(中间制动1次)→落臂到原位(中间制动1次)→下降到地面 | 3 |
| 3 | 额定起重量;相应的最大幅度;起重臂摆动平面垂直轨道或平行轨道 | 试验载荷起升至离地面 1 m 左右→在作业范围内向左回转360°(中间制动1次)→再向右回转360°(中间制动1次)→下降到地面 | 3 |

附表1（厂家提供）

随机工具和附件清单

表2（厂家提供）

随机易损件

附表3

主要配套件生产供应商

| 序号 | 部件名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回转支承 | 徐州罗特艾德、洛阳新强联 |
| 2 | 起升、变幅、回转电动机 | 江特、无锡新大力 |
| 3 | 起升、变幅、行走减速机 | SEW 、弗兰德 |
| 4 | 回转减速机 | 巨鲸、海虞、常熟联合 |
| 5 | 制动器 | 江西华伍 |
| 6 | 电缆卷筒、中心集电器 | 江阴凯达、武汉楚鸿 |
| 7 | 轴承 | 瓦房店轴承集团有限公司(ZWZ) 洛阳 LYC 轴承有限公司 哈轴（商标品牌 HRB） |
| 8 | 变频器 | ABB 880新款、SIEMENS s120 |
| 9 | PLC | ASIEMENS s7-1500 |
| 10 | 低压元器件 | 施耐德、西门子 |
| 11 | 油漆 | 振华,海虹 |
| 12 | 电缆 | 远东、江苏上上、宝胜 |
| 13 | 集中润滑系统 | 江苏启东 |
| 14 | 编码器、主令 | 图尔克、倍加福、德国S+B |
| 15 | 电控系统 | 武汉港迪、无锡华东 |
| 16 | 钢材 | 宝钢、鞍钢、马钢邯钢等知名钢企产品 |
| 17 | 照明灯具 | 飞利浦、海洋王 |
| 18 | 空调 | 格力 |
| 19 | 对讲机 | 摩托罗拉、建伍、海能达 |
| 20 | 钢丝绳 | 贵绳、巨力 |