铜陵市旋力特殊钢有限公司

转炉内衬耐材吨钢总包招标公告

招标编号：XL/CGZX2022-CL052

铜陵市旋力特殊钢有限公司拟对以下项目进行公开招标，若公司有意参与，请在规定时间以回复《投标承若书》的形式报名，并提供相关资质材料。

- 一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

- 招标项目名称：1#转炉内衬耐材吨钢总包，合同期限为一个炉役。

- 招标范围：转炉耐材供应、砌筑施工及炉役期间出钢口、补炉料等供应，具体要求详见招标文件、技术要求。

3、计划开标时间：预计2022年 6  月 13 日，具体时间以招标方对投标单位资质预审后发出的《招标文件》为准。

4、报名截止时间：2022年6月  9 日17:00

二、投标人资格要求

1、通用资格条件

1.1、投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

1.2、没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施；

1.3、没有处于行政主管部门或旋力特钢相关文件确认的禁止投标的处罚期间内；

1.4、近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大质量或安全事故；

- 2、专用资格条件

- 2.1、2017年至今具有80吨或以上规格的转炉耐材承包业绩不少于4份；

- 2.2、投标方中标后5日内缴纳20万元综合履约保证金（在我公司有应收账款的，可由此冻结相应数额）；

- 2.3、如有需要，报名截止后我司会组织对全部或部分报名单位进行考察，根据考察结果确定投标人资格。

- 2.4、最终的资质资格要求以我司所发的正式招标文件要求为准。

- 三、报名材料：报名时应提供以下资质材料

1、营业执照副本、组织机构代码（税务登记证）复印件；

2、法定代表人资格证明书（身份证复印件上签名并加盖单位公章）、授权委托书（注明授权代理人姓名、身份证号码，经法定代表人签名并加盖单位公章）；

3、投标单位相关生产、安全许可证；

4、业绩证明材料(必须是合同及对应技术协议扫描件，多多益善)；

5、投标承若书；

6、提交方式：复印或扫描后以邮件形式，报名及投标指定邮箱号xltgzbb@xuanlisteel.com ，其它渠道无效。

四、报名并通过招标方资质预审后，招标方向资质预审合格的报名单位发出《招标文件》，投标单位据此标书制作。

五、投标方式：公开招标，网络投标、评标

六、招标方信息

1、单位名称：铜陵市旋力特殊钢有限公司

2、联系地址：安徽省铜陵市义安区东联镇

3、联系人： 鲍杨慧          电话：18505626555

4、监督、投诉电话：  0562-7110753

铜陵市旋力特殊钢有限公司采购部

公告时间：2022年5月26 日

附件一：投标承若书

附件二：炉况炉况信息采集表

附件三：《技术协议》

附件四：合同主要条款

投     标      承     诺    书

铜陵市旋力特殊钢有限公司：

我公司自愿参与贵司 转炉内衬耐材吨钢总包项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内缴纳履约保证金、签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

2022年6月  日

| 转炉炉况信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部信息 |  | 数 据 | 备注 |
| 转炉公称容量（t） |  | 80 |  |
| 转炉铁水最大装入量（t） |  | 70 |  |
| 转炉最大出钢量（T) |  | 82 |  |
| 月出钢量 |  | 15万吨 |  |
| 出钢温度 |  | 1610℃-1640℃ |  |
| 渣碱度 |  | 2.5-3.0 |  |
| 单个炉役月平均补护用料（乙供） |  | 约25吨/月 | 其中：大面料20吨、手投料+喷补料5吨 |
| 废钢装入量(T），其中含多少铁块 |  | 22（3吨铁块） |  |
| 矿石等装入量（t） |  | / |  |
| 铁水含碳量（%） |  | 4.30% |  |
| 钢水含碳量（%） |  | 0.07% |  |
| 冶炼周期（min） |  | 21分钟 |  |
| 吹氧时间（min） |  | 12分钟 |  |
| 最大脱碳速度（%/min） |  | 0.358%C/Min |  |
| 供氧强度（Nm3/(min*t)） |  | 3.7 |  |
| 2020年度 | 主要品种： | HRB400E |  |
| 2021年度 | 主要品种： | HRB400E |  |
| 2022年1-4月 | 主要品种： | Q235 |  |
| 轻烧镁球（60镁）消耗（甲供） |  |  | 约15吨/天 |
| 轻烧白云石消耗（甲供） Mgo≥30% ，Cao≥ 45% |  |  | 约30吨/天 |

1#转炉耐材整体承包技术协议

甲方：铜陵市旋力特殊钢有限公司

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就铜陵旋力特殊钢有限公司1#转炉炉衬的修砌和生产中的维护所用耐火材料协议达成共识，特签订本技术协议，双方共同遵守。

一、服务内容及耐火承包范围

（1）转炉砌筑所需的全部耐材及辅料，包括隔热层、永久层、工作层镁砖、镁碳砖，出钢口座砖、火泥、填料、保温板、填材料等砌炉所用材料。

（2）转炉的日常维护及喷涂料、出钢口修补料、耳轴的喷补、自流料、补炉料等补炉护炉所用的耐火材料的供应和施工。

（3）喷涂料罐、胶管、喷枪等护炉工具。

二、技术目标

1、根据甲方的需求，提供能够满足生产工艺要求的转炉用耐火材料。

2、炉龄要求≥19000次。

3、确保炉衬安全使用，不能发生漏炉事故。

4、乙方设计完炉衬砌筑图后，必须满足炉容比大于0.90m3/t。

5、如发生上述2、3项情形，则接受甲方罚款。

三、技术要求及考核

1、寿命要求

（1）整个炉体的镁碳砖按甲方质量要求标准。

（2）在正常生产条件下（每天冶炼炉数≥58炉、出钢温度≤1700℃）炉龄达19000次以上。

（3）炉龄超19000次后，甲乙双方根据炉衬侵蚀情况及甲方生产需要，协商是否更换炉衬。

（4）出钢口出钢时间大于3分钟，寿命≥200次。

2、维护模式

（1）乙方在承包期间，对转炉进行认真的砌筑维护，以确保甲方顺利、安全的生产。在承包期间因乙方炉衬砖、砌炉或护炉造成的事故，则由乙方承担直接经济损失。

（2）乙方在承包期间，不得影响甲方生产节奏，一天单炉最多允许补炉一次，每超一次罚款500元；乙方每次补炉时间不得超过15分钟，否则罚款500元，每超过5分钟，加罚500元，依次类推。因补炉料质量问题，烧结不住造成下一炉掉料。一次罚款1500元。不占用冶炼时间的修补时间不在考核之列。

（4）转炉炉衬用耐火材料由乙方自行设计。

四、甲乙双方的权责

甲乙双方有着共同维护好转炉炉衬的责任，以达到转炉正常生产和提高炉龄的目的，根据承包意向甲乙双方分别承担以下职责。

a）甲方的责任、权利与义务

（1）提供乙方施工现场场地和物料避雨存放场地。

（2）具备砌炉条件。

（3）砌炉时甲方提供现场运砖的叉车等设备。

（4）提供乙方所有风、水、电、气等能源介质和贴补炉用大铲。

（5）有权向补炉人员建议补炉部位及炉衬维护建议。

（6）甲方有义务不断的改进工艺操作，提高溅渣护炉的质量。

（7）有权监督乙方的施工质量及现场卫生的情况。

（8）需要换炉衬时，提前30天通知乙方。

（9）甲方提供乙方维护人员住宿用房，水电费自理。

（10）炼钢厂与采购部共同（炼钢厂组织，采购部参加）在炉役开始（开炉）/结束两个节点分别对承包方在需方现场的库存物资进行盘点。

b)乙方的权责

（1）按甲方转炉炉型和工艺要求设计砖型，经甲方认可后方可加工。

（2）提供砌筑炉体所用的镁碳砖出钢口料、自流料及补炉砖等补炉护炉所用的耐材物料和喷补料机（罐）、胶管、喷枪等护炉工具。

（3）正常溅渣护炉条件下，保证炉龄达到19000炉以上。

（4）负责转炉的砌筑、日常喷补。

（5）根据甲方的生产情况及炉衬侵蚀状况，提前一小时向甲方生产调度提出补炉计划（部位和时间），高度根据实际情况进行安排。

（6）乙方对砌炉和护炉人员要严格管理，具体内容包括：

①进场施工人员必须经过安全培训。

②砌筑炉体人员必须能熟练操作、服务态度好、工作认真负责。

③施工人员必须随时服从甲方人员的工作调遣。

④炉体砌筑和维护必须服从甲方工艺技术要求，护炉人员随班跟踪并遵守甲方的厂规厂纪和行为规范。

（7）乙方要对其所属设备精心维护，确保设备处于安全有效工作状态，日常维护人员不少于2人。

（8）乙方有义务向甲方工艺操作、溅渣护炉进行监督协调。

（9）由于乙方贴补料造成衬砖塌落引发的转炉喷溅事故及损失由乙方负全部经济和法律责任，并赔偿甲方直接和间接经济损失。

（10）紧急事故处理：如遇到紧急事故，乙方必须做到随叫随到，配合甲方处理事故。

3、双方共同权责

（1）无论何种情况，必须保证甲方的生产顺行和安全

（2）双方人员对炉衬必须精心维护，共同负责。

（3）双方人员对现场安全作业互相监督，确保人员安全和设备安全。

（4）双方共同商定停炉时间和下一个炉役的改进砌筑方案。

五、质量保证及处理

1、双方共同权责

①甲方要保证冶炼过程的炉渣碱度，对减轻炉衬侵蚀创造条件。

②在正常炼钢生产情况下（铁水Si、S、P达到炼钢要求，出钢平均温度≤1660-1680℃（前两炉除外），终渣MgO在7-10%，碱度在2.5-3.0，确保溅渣护炉和炉况正常维护），乙方必须保障甲方正常冶炼。

③出钢后渣量控制在1.5-3吨，溅渣时间2.5-3分钟。

④溅渣所用氮气压力确保1.0-1.3MPa，不得小于1.0MPa。

2、乙方保证条件

镁碳砖的理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MT10A | MT10B | MT10C | MT14A | MT14B | MT14C | MT18A | MT18B | MT18C |
| 显气孔率（%）≤ | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 |
| 体积密度≥（g/cm3） | 3.10±0.05 | 3.05±0.05 | 3.00±0.05 | 3.03±0.05 | 2.98±0.05 | 2.95±0.05 | 2.97±0.05 | 2.92±0.05 | 2.90±0.05 |
| 常温耐压强度≥（Mpa） | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 常温抗折强度（Mpa） | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| MgO（%）≥ | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
| C(%)≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |

砖的尺寸允许偏差及外观要求

| 项目 |  | 指标 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸 | ≤200mm | ±1mm |
|  |  | 201-300mm | ±1.5mm |
|  |  | >300mm | ±2mm |
| 扭曲 | 长度 | ≤500mm | ≤1mm |
|  |  | >500mm | ≤1.5mm |
| 缺角深度 |  |  | ≤6mm |
| 缺棱深度 |  |  | ≤4mm |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.25mm |  | 不限制 |
|  | 宽度>0.25mm |  | 不准有 |
| 相对边差（宽度、厚度） |  |  | ≤1mm |
| 断面层裂 |  |  | 不准有 |

六、其它约定

1、生产间隙甲方可以提出增加补炉意见，乙方应尊重甲方的合理要求。

2、乙方砌炉、护炉所用的耐材物料，必须准备充足，若因物料脱节而影响甲方生产造成的损失乙方承担全部责任。

3、当炉衬侵蚀严重或甲方生产检修计划要求，甲乙双方共同协商换炉。

4、乙方所有的工作人员发生安全事故及事故引发的事故费用均由乙方承担，与甲方无关，因乙方原因，造成甲方被安监部门处罚，罚金由乙方全额承担。乙方必须按照劳动法为乙方所有人员参加各类保险。

五、本协议自甲乙双方签订盖章之日起生效。

甲方                              乙方

单位名称：                        单位名称：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

1#转炉耐火材料整体承包合同

甲方：铜陵市旋力特殊钢有限公司         签订地址：铜陵市义安区  合同号：

乙方：                                 签订时间：2022年 月 日

甲、乙双方就乙方整体承包甲方1#转炉耐火材料和护炉事宜，经双方充分协商，达成如下合同条款：

一、甲乙双方职责划分

1、乙方承包范围

1.1负责1#转炉耐材的整体设计、供货和日常维护，确保炉役综合炉龄达到19000炉，基础炉龄1800炉（基础炉龄是指首次补炉前的炉龄）。

1.2提供转炉设计图及砌筑图纸。

1.3提供1#转炉砌筑所需的全部耐材及辅料，包括隔热层、永久层、工作层镁砖、镁碳砖、出钢口座砖、火泥、填料、保温板、填材料等砌炉所用全部材料。乙方所供耐火材料产品必须符合GB/T 22589-2008及《1#转炉耐材整体承包技术协议》要求。

1.4提供转炉的日常维护及出钢口砖、出钢口修补料、耳轴的喷补、自流料、补炉料等补炉护炉所用的耐火材料的供应和施工。

1.5提供喷涂料罐、胶管、喷枪、换出钢口等护炉所需的设备和工具。

1.6负责1#转炉的具体砌炉、喷补、现场日常维护服务等工作。

2、甲方负责提供砌炉用起吊设备、电力、场地及砌炉时间，补炉时机由甲方生产人员根据炉况和生产节奏确定。

3、甲方炼钢厂负责监督乙方的产品和服务质量，负责提供结算依据，对乙方施工过程进行监督。

4、废旧炉衬等耐材归甲方所有。

二、具体要求

1、砖型设计：乙方根据甲方提供的技术要求和现场实际炉壳尺寸进行整体设计，砌筑方案及图纸（含材料表）交甲方确认后作为合同附件。

2、砌炉要求：

2.1乙方先到甲方安管部门办理相关手续，签订《安全施工方案》，接受甲方的监督检查。如发生违章现象，接受甲方的按章处置。因乙方原因发生的安全事故所导致的后果由乙方承担，甲方的审核、监督、检查及相应处置行为，不免除乙方应承担的责任。

2.2乙方砌炉人员必须选用技术熟练的人员，确保砌炉质量，19000炉以内,非甲方原因出现炉衬掉砖等质量问题的一切后果由乙方负责，造成设备损坏产生的后果全部由乙方承担。

2.3乙方在双方共同确认设计方案后一周内提供砌筑方案给甲方，砌炉工艺严格执行图纸要求进行综合砌炉。甲方监督乙方的砌炉质量，如有不合格，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担由此造成的经济损失。

2.4砌筑炉必须在甲乙双方规定地时间范围内（50小时）完成。每逾期1小时罚款1万元，从后期货款中扣除。

2.5在各种条件满足砌筑的情况下，同时保证砌筑质量。

2.6在2022年 月  日前全部耐材进入甲方现场。

2.7 乙方所有进厂材料（含炉役承包期间的每批次入厂补炉料）入厂要过磅，磅单交采购部，并由采购部复印一份给炼钢厂，一次未磅或未交磅单，扣500元。

3、护炉要求：

3.1乙方负责喷补用喷补机及相应工具的准备，所用喷补料。喷补人员由乙方自行组织和管理，并遵循《炼钢厂现场施工安全管理制度》之规定，如有违反按规定进行考核。

3.2出钢口套管的设计由乙方负责，经甲方确认后严格按图纸制作并保质保量供应。

3.3如因喷补用工具损坏而影响甲方的生产，按相关规定考核。

3.4甲方监督乙方的喷补质量，并有权对乙方的服务质量提出要求，因乙方喷补质量差造成的经济损失按照甲方的生产制度考核由乙方全部承担。

4、供货要求：

4.1因乙方承包的各种材料供应不及时，造成生产影响，按甲方管理规定由乙方负全责并纳入考核。

4.2乙方负责耐材汽运或水运至需方耐材库或甲方指定地点，具体砌筑的时间由甲方提前15天通知乙方。耐火材料应在砌筑前30天由甲方通知乙方发货。

三、其他

1、乙方服务人员必须服从甲方的各项管理制度，如发生严重违纪或违法行为，甲方有权要求乙方调换人员，并收回租住房屋。

2、乙方服务人员在甲方现场的安全工作由乙方自行承担，乙方人员发生安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关（另行签订安全施工协议）。

3、乙方必须为到甲方现场的工人购买保险，不得拖欠工人工资。

四、承包价格

承包价格：人民币   元/吨钢（含13%增值税）。

1、结算费用（当月）＝炉数×当月平均单炉钢坯量×合同基价×分段倍率系数-考核金额

2、炼钢结算承包价格采用分阶段结算：综合炉龄在6334炉以内（含6334炉）按合同基价的0.75倍进行结算，综合炉龄在6335炉-12667炉按合同基价的1.05倍进行结算，综合炉龄大于12667炉按照合同基价的1.2倍进行结算。

3、单项考核：

1）如因耐火材料和砌筑质量等乙方原因造成达不到规定综合经济炉龄19000炉，则按下列办法扣款：

①综合经济炉龄达不到19000炉，扣除履约保证金贰拾万元。

②综合经济炉龄12000炉以下换炉衬或发生穿炉事故，甲方有权将全部已发生货款按对折结算（追索/扣除），如造成甲方其它损失，由乙方承担。

2）因甲方原因造成8000炉以下换炉衬，吨钢结算价加价0.7元/吨钢；造成12000以下换炉衬，吨钢结算价加价0.3元/吨钢。

注：根据转炉炉龄与成本、钢产量之间的关系，其材料综合消耗量最少，成本最低，产量最多，确保钢质量条件下所确定的最佳炉龄就是经济炉龄。）

五、结算方式：

1、转炉耐材承包费用按甲方炼钢厂当月钢坯入库产量及考核情况作为结算依据，支付方式：银行承兑汇票。

2、当月钢坯产量，由炼钢厂相关部门提供当月产量证明，经双方确认后报公司有关部门审核。

3、乙方每月按双方确认的结算金额开具等额耐材增值税票（13%增值税）交甲方财务，正式投产第三个月初结付第一个月的承包费用（即押一付一）。合同期满后，逐月付清（含风险/履约保证金）。

六、违约责任、考核

1、喷补料使用寿命不小于60炉，否则乙方接受甲方考核1500元/次。

2、补炉料使用寿命不小于24小时，烧结时间小于40分钟（辅氧前提下，炉料量≤1.5吨），否则乙方接受甲方考核1500元/次。

3、出钢口套管寿命大于200炉（开新炉后前10根不考核），否则乙方接受甲方考核3000元/次。

4、乙方补炉人员跟班作业，由于现场无人影响炉体维护，未及时补炉每次扣款5000元。

5、乙方不能按甲方要求如期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计。

6、甲乙双方若中途终止合同，若一方终止合同，应支付另一方违约金。

7、甲乙双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

8、乙方违反国家规定、提供的产品属于违法生产或经营，则应承担因此而导致的全部责任。

9、因乙方所供材料的质量和施工原因造成甲方生产中断1小时以上，须承担由此造成的直接和间接经济损失。

10、乙方违约的，加方有权在本合同或其它合同货款中直接扣违约金，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追索。

七、合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成依照合同法向甲方所在地人民法院起诉。

八、本合同所附《技术协议》与本合同具有同等法律效力；本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，双方签字盖章后生效。

甲方（章）：铜陵旋力特殊钢有限公司  乙方：

地址：铜陵市东联乡                 地址：

法定代表人：                       法定代表人：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户名称：                         开户名称：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

税号：                             税号：

邮编：                             邮编：

签章日期：                         签章日期：